Trabajo de Teoría: Ejecución de una instrucción en ensamblador en una ruta de datos

| Nombre: | Marcos |
| --- | --- |
| Apellidos: | Loro Carrasco |
| Grupo: | A1 |

Este documento debe ser completado por cada alumno/a con los datos referentes a la ejecución de la instrucción en la ruta de datos proporcionada. Para ello el alumno debe rellenar las celdas en blanco de las siguientes tablas.

- Operandos a emplear:

| Operandos (Según valores asignados en el documento 2024_2025_Asignacion_Trabajo_Teoría.pdf) |  |  |
| --- | --- | --- |
| RA | RB | I/D |
| R1 | R5 | 3E |

- Instrucción a ejecutar:

| Instrucción en hexadecimal | 737E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrucción en binario | COP | CD1 (RA) | CD2 (RB) | CD3 (I/D) |
|  | 111 | 001 | 101 | 111110 |

- Cronograma de señales para la fase de captura de la instrucción (usar el número de ciclos que sea necesario e indicar que señales se activan en cada uno; incluir el ciclo de decodificación al final):

| Ciclo | Señales Activas | Transferencia realizada |
| --- | --- | --- |
| 1 | TP LA | MAR <- PC |
| 2 | SMEM R/W’ LD SOP=0010 SX=01 TALU1 LP | MDR <- M(MAR) PC <- PC + 1 |
| 3 | TMR LI | RI <- MDR |

- Cronograma de señales para la fase de ejecución de la instrucción (usar el número de ciclos que sea necesario e indicar que señales se activan en cada uno; continuar con el orden de numeración de ciclos de la tabla anterior):

| Ciclo | Señales Activas | Transferencia realizada |
| --- | --- | --- |
| 4 | TI SX=11 SY=00 SOP=0110 TALU1 LA | MAR <- RB+D |
| 5 | SMEM R/W’ LD | MDR <- M(MAR) |
| 6 | TMR SX=10 SY=00 SOP = 0110 LAC | AC <- RA + MDR |
| 7 | TAC LAIN | RA <- AC |

- ¿Cuáles son los operandos que ingresan a la ALU para ejecutar la operación correspondiente a la instrucción? Considerando números binarios naturales (sin signo), indicar el resultado de la operación y si se produce un acarreo (carry).

| Operando 1 | Operando 2 | Resultado | Flag Carry |
| --- | --- | --- | --- |
| 0010001000100010 | 1101100001100011 | 1111101010000101 | 0 |

- Enlace al video explicativo en Microsoft Stream con la simulación de la captura y ejecución de la instrucción:

| Enlace | Grabando-20250523_224823.webm |
| --- | --- |